Bu çalışmada 2 numaralı sürücü devresi test edildi. Bu devrede 555 timer, UCC27611 Driver, EPC2034(200V GANFET) kullanıldı. Gate direnci(Rdamp) olarak 50 ohm takıldı. Sonuçlar (açılış kapanış süreleri, kayıplar, sinyaller) aşağıda paylaşıldı. Sıradaki çalışmada Rdamp 5.6 ohm olarak değiştirilerek sonuçlar gözlemlenecek.

Vds vs Ids

Yeşil: Ids

Pembe: Vds=20V

Pembe: Vds=20V	Rise Time: 93ns

Yeşil: Ids 		Fall Time: 81ns

Pembe: Vds=20V	Fall Time: 18ns

Yeşil: Ids 		Rise Time: 53ns

Power Analysis: 	Pembe: Vds=20V	Yeşil: Ids

Turn ON: 11mW	Conduction:16mW	Turn OFF: 13mW

Bu ölçümlere güvenmiyorum, çok küçük değerlerde hata payı yüksek.

Vds’i 50V a yükseltiyoruz:

Pembe: Vds=20V

Yeşil: Ids

Pembe: Vds=50V	Fall Time: 18ns

Yeşil: Ids 		Rise Time: 53ns

Pembe: Vds=50V	Rise Time: 52ns

Yeşil: Ids 		Fall Time: 62ns

Power Analysis: 	Pembe: Vds=50V	Yeşil: Ids

Turn ON: 11mW	Conduction:100mW	Turn OFF: 179mW

Bu ölçümlere güvenmiyorum, çok küçük değerlerde hata payı yüksek.

Vds’i 70 V’a yükseltiyoruz:

Pembe: Vds=70V	Rise Time: 52ns

Yeşil: Ids 		Fall Time: 62ns

Power Analysis: 	Pembe: Vds=50V	Yeşil: Ids

Turn ON: 0mW		Conduction:310mW	Turn OFF: 272mW

Bu ölçümlere güvenmiyorum, çok küçük değerlerde hata payı yüksek.